# دستگاه ONT فیبر نوری

دستگاه ONT فیبر نوری یا Optical Network Terminal که مودم فیبر نوری نیز نامیده می شود.  این دستگاه با یک کابل فیبر نوری به نقطه پایانی (TP) متصل می شود. با این دستگاه می توان سیگنال تلویزیون، تلفن و در بازکن را بر روی مودم متصل به OLT  نصب و راه اندازی کرد.

## برطرف کردن مشکل سرعت اینترنت با دستگاه ONT فیبر نوری فاطر رسانور

اگر با مشکلات اتصال مواجه هستید (مثلاً عدم دسترسی به اینترنت یا سرعت پایین آن)، یک اولین مرخله عیب یابی این است که سعی کنید رایانه خود را مستقیماً به دستگاه ONT فیبر نوری متصل کنید تا ببینید آیا مشکل برطرف می شود یا خیر.

برای انجام این کار، یک کابل شبکه (همچنین به عنوان کابل اترنت / LAN شناخته می شود) بگیرید و رایانه خود را به ONT متصل کنید و آن را به درگاه فعال 1 ONT (درگاهی که پهنای باند MyRepublic شما را تامین می کند) وصل کنید.

اگر مشکل با اتصال مستقیم به ONT برطرف شود، آنگاه مشکل مربوط به اتصال MyRepublic به محل سکونت شما نیست، بلکه در جایی از تنظیمات شبکه خانگی شما است، یعنی به روتر یا اتصال بی سیم یا رایانه شما.

اگر هنگامی که مستقیماً به مودم متصل هستید، اینترنت وجود ندارد، این مراحل را برای چرخه برق دستگاه دنبال کنید:

- منبع تغذیه دستگاه ONT فیبر نوری را قطع کنید.

- حدود 5 دقیقه صبر کنید تا کش داخلی ONT پاک شود.

- منبع تغذیه ONT را دوباره وصل کنید.

توجه داشته باشید!

- ONT مستقیماً به یک پریز برق موجود در محل شما متصل می شود.

- یک چراغ نشانگر به شما امکان می دهد از وجود برق مطلع شوید.

- در حین کار عادی، چراغ باید روشن باشد.

## تفاوت دستگاه ONT فیبر نوری با OLT در چیست؟

هنگامی که اینترنت فیبر را در خانه یا محل کار خود راه اندازی می کنید، با لیست گسترده ای از اختصارات برای درک مواجه می شوید. در میان این لیست مواردی مانند PON، ONT، OLT، ONU و موارد دیگر وجود دارد. تلاش برای درک این اختصارات و نحوه کار آن ها با هم می تواند بسیار دشوار باشد. ما مواردی را که باید بدانید و چرا را مرور خواهیم کرد. به این ترتیب می توانید در حین خرید و نصب دستگاه ONT فیبر نوری در فضای خود، ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) خود را بهتر درک کنید.

ما در صفحه یادگیری خود مقالاتی داریم که برخی از دستگاه ها و اختصارات را که باید بدانید را توضیح می دهد. اما در این صفحه به OLT و ONT می پردازیم که چه هستند و چه کار می کنند. در اینجا چیزی است که باید بدانید:

### OLT و ONT

برای درک تفاوت دستگاه ONT فیبر نوری با OLT ابتدا مرور کلی بر کاربرد و هدف های این دو دستگاه می کنیم.

OLT: این کلمه مخفف Optical Line Terminal است. OLT دستگاهی است که به عنوان نقطه پایانی ISP شما در شبکه نوری غیرفعال (PON) عمل می کند. OLT همچنین رابط بین PON و شبکه اصلی ISP شما را فراهم می کند. به زبان ساده، OLT تجهیزات ISP است.

ONT: این کلمه مخفف Optical Network Terminal است. ONT دستگاهی است که به عنوان نقطه پایانی زنجیره مخابراتی PON در انتهای شما عمل می کند. مخفف دیگری که باید بدانید ONU است که مخفف Optical Network Unit است. ONU و ONT اغلب به جای هم استفاده می شوند. کم و بیش همینطور هستند. به عبارت ساده، یک ONT/ONU به تجهیزات سمت کاربر اشاره دارد.

حال که با تعاریف دستگاه ONT فیبر نوری و OLT آشنا شدیم بهتر است تفاوت این دو دستگاه را با مقایسه کاربردشان بیان کنیم. به طور کلی کاربرد های دستگاه ONT فیبر نوری و دستگاه OLT عبارت‌اند از:

OLT چند هدف دارد:

- کنترل اطلاعات در بالا دست و پایین دست.

- سیگنال های استاندارد مورد استفاده توسط سرویس فیبر نوری (FiOS) را به فرکانس و فریم مورد استفاده توسط یک سیستم PON تبدیل کنید.

- چندین سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را که در یک سیگنال ترکیب می شوند (به نام مالتی پلکس) که بین دستگاه های تبدیل ONT اتفاق می افتد، هماهنگ کنید.

- کانال بالا انواع مختلف داده و ترافیک صوتی را از کاربران به ISP منتقل می کند. کانال کانال پایین‌ چیزی است که ترافیک داده، صوتی و تصویری را دریافت می‌ کند و آن را به همه دستگاه ‌های ONT موجود در شبکه شما ارسال می‌ کند.

- ONT/ONU دستگاهی است که در خانه یا محل کار شما وجود دارد.

- ONT به عنوان یک مودم نوری عمل می کند و از طریق یک کابل فیبر نوری با ISP شما ارتباط برقرار می کند.

- ONT داده های کاربر را در کانال بالا را به OLT می فرستد و داده ها را در کانال پایین دریافت می کند.

امروز می توانید شبکه فیبر خود را با ارائه راه حل های 10G PON ONT/ONU  Hitron افزایش دهید. رابط فیبر 10 گیگابیتی PON Hitron یک دستگاه پرقدرت است که سرعتی تا 10 گیگابیت بر ثانیه در پایین دست و بالادست ارائه می دهد. این باعث می شود که دانلود و آپلود محتوا بسیار سریع باشد. این عالی خواهد شد