# اسپلیتر فیبر نوری

یکی از مهمترین تجهیزات در شبکه های پسیو فیبر نوری اسپلیتر های فیبر نوری هستند. اگر به دنبال راهی برای تقسیم و توزیع سیگنال های فیبر نوری به دو یا چند سیگنال می گردید پیشنهاد ما به شما اسپلیتر های فیبر نوری هستند.

## کاربرد اسپلیتر فیبر نوری

با رشد سریع FTTx در سراسر جهان، نیاز به پیکربندی های تقسیم بزرگتر در شبکه ها برای خدمات رسانی به مشترکین انبوه افزایش یافته است.

به طور کلی کاربرد اسپلیتر های فیبر نوری تقسیم و توزیع یک سیگنال فیبر نوری به چندین سیگنال است. در واقع اسپلیتر فیبر نوری با ایجاد امکان اشتراک گذاری پهنای باند یک تار فیبر نوری به دو یا چند تار فیبر نوری نقش مهمی در شبکه های نوری غیرفعال مانند  EPON، GPON، BPON، FTTX، FTTH، و غیره ایفا کرده می کند.

## انتخاب splitter فیبر نوری مناسب

به طور کلی، یک تقسیم کننده فیبر نوری با کیفیت باید از آزمایش های دقیق مختلفی عبور کند. شاخص های عملکردی که بر اسپلیتر فیبر نوری تأثیر می گذارد به شرح زیر است:

تلفات عبوری (Insertion loss): به دسی بل هر خروجی نسبت به تلفات نوری ورودی اشاره دارد. به طور معمول، هرچه مقدار تلفات عبوری کمتر باشد، عملکرد اسپلیتر بهتر است.

تلفات بازگشتی (Return loss): به افت توان سیگنال نوری اشاره دارد که به دلیل ناپیوستگی در فیبر یا خط انتقال برمی گردد یا منعکس می شود. به طور معمول، هر چه تلفات بازگشتی بزرگتر باشد، بهتر است.

نسبت تقسیم: به عنوان توان خروجی پورت خروجی اسپلیتر در برنامه کاربردی سیستم تعریف می شود که مربوط به طول موج نور ارسالی است.

جداسازی(Isolation): یک تقسیم کننده نوری مسیر نور را به سایر مسیرهای نوری جداسازی سیگنال نوری نشان می دهد. علاوه بر این، یکنواختی، جهت‌پذیری و افت پلاریزاسیون PDL نیز پارامترهای مهمی هستند که بر عملکرد splitter تأثیر می‌گذارند.

## انواع اسپلیتر PLC فیبر نوری

اسپلیتر PLC با انعطاف پذیری خوب، پایداری بالا، میزان خرابی کم و محدوده دمایی وسیع تر می تواند در کاربردهای high-density استفاده شود.  برای انتقال پهنای باند PON، اسپلیتر PLC با توجه به نیازهای توسعه و نظارت در آینده، انتخاب مناسبی است.